轮胎花纹深度尺

使用手册

一．产品概述

HALH-25轮胎花纹深度尺适用于汽车、摩托车轮胎花纹深度的测量。具有英寸/毫米自动转换功能、数字显示、测量精度高、体积小巧、携带方便等特点。

二. 技术参数

1．量程：0-25mm

2．分辨率：0.01mm

3．工作温度：0-40℃

4．电源：SR44，1.5V

5．外观尺寸：112.5×60mm

三．使用方法

  - 放入一节SR44，1.5V纽扣电池。

  - 按红色按键“OFF/ON”，打开仪器。

  - 将该尺垂直放在轮胎表面。

  - 按下黄色的“ZERO”按键，设置零点。

  - 按下测量尺，使前端顶住轮胎凹槽的底部。

  - 从屏幕读取显示数值。可按蓝色键“inch/mm“转换单位。

  - 用完关闭仪器，长期不用取出电池。

四．注意事项

1．注意保持仪器表面清洁，远离油污或腐蚀性物品。

2．测量时先彻底清洁轮胎表面。

3．长期不用请取出电池保存。

4．屏幕现实模糊请更换电池。

5．仪器显示不变，请取出电池待30秒后再放入。

6．该仪器为精密仪器，严禁摔碰挤压，请妥善保管。