HAD-HN-S1时间测试仪

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

时间测试仪使用说明书

一、使用说明：

1、本仪器的使用方法、功能及接线方法与传统的时间测试仪表基本一致，

2、要求被测信号时空触点（开关）信号（不带电），回路中无感，否则将损坏仪器或造成测试误差。

3、被测信号必须时单次性的，重复周期必须大于1秒，否则“双”功能使用时造成累计，“单”功能使用时数字闪烁频繁不便读数。

4、测试继电器、电磁开关时，不宜直接从线圈两端并联测试夹作为电信号启动表（因为线圈有感），应采用与线圈开关同步的同步开关输出空触点信号启动表（或停表），否则易损坏仪器或造成误差。

5、该仪器必需在技术条件规定的环境下使用，并按测量类型选择相应的工作选择档位与连线。

二、使用方法：

操作者使用时间测试仪时，可根据被测对象和测试要求，对照下面的测试方法示意表（表1）及测试方法示意图或参照测试用应举例使用、操作时间测试仪进行测试。

测试应用介绍（供参考）

- 一个开关闭合作用时间的测试（见图）

S闭合开始计时，S断开停止计时。工作选择开关置“双”。

2、一个开关断开作用的时间（见图）

S断开开始计时，S闭合停止计时。工作选择开关置“双”。

3、两个开关闭合时间差（见图）

S1闭合开始计时，S2闭合停止计时。工作选择开关置“单”或“双”。4、两个开关断开时间差（见图）

S1断开开始计时，S2断开停止计时。工作选择开关置“双”或“单”。5、一个开关闭合到另一个开关断开的时间间隔（见图）

S1闭合开始计时，S2断开停止计时。工作选择开关置“单”。

6、一个开关断开到另一个开关闭合的时间间隔（见图）

S1断开开始计时，S2闭合开始计时。工作选择开关置“单”。

7、一个开关（触电）转换时间间隔（见图）

S断开I开始计时，S达到II停止计时。工作选择开关置“双”。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51298264/51655247/51658042

18911282105

周晗