GB/T8021

H23931石油产品皂化值测定仪

使 用 说 明 书

北京恒奥德科技有限公司

概    述

本仪器是依据“石油和石油产品试验方法国家标准”GB/T8021“石油产品皂化值测定法”设计制造的，适用于测定石油产品在试验条件下可皂化的组分含量。在本仪器规定的试验条件下，1克试样所消耗的氢氧化钾毫克数称为皂化值。本方法是将已知定量的试样溶于丁酮中，与定量的氢氧化钾乙醇溶液一起加热，用盐酸标准溶液滴定过量的碱，并计算其皂化值。仪器外观结构如图一所

图一、皂化值测定仪结构图

一、主要技术参数

1、锥形烧瓶：250ml锥形烧瓶

2、回流冷凝管：直形：长400ml

3、滴 定 管：50ml（分度0.1ml）

4、水    浴：加热功率：600W   电源：AC220V±20V、50Hz

浴槽尺寸：220×120×160毫米

浴槽孔尺寸：Φ100毫米两孔

控温范围：室温~95℃连续可调

二、结构特点

本仪器由恒温浴、锥形烧瓶、直形回流冷凝管、微量滴定等组成。其特点是：

1、仪器采用不锈钢外壳、浴槽及支杆等采用不锈钢材料，防腐耐用。电器控制采用模块化结构，稳定可靠。

2、温度由可控硅调压器调节，室温~95℃范围内任意可调。电气原理如图二所示。

图二、皂化值测定仪原理图

三、使用与维护

1．仪器接上电源线，接上地线。

2．浴槽内加入适量的水（参照GB/T8021）。

3．将温度计插入浴中，打开电源开关，加热器开始加热。

4．开始加热时，将电压调到最大值以提高升温速度，当温度达到所需温度时，调节降低电压，以达到热平衡。

5．按试验方法GB/T8021进行试验。

6．仪器出现故障，应请专业人员进行维修，切勿乱拆乱卸。