ATP荧光检测拭子操作说明
一、ATP荧光检测拭子结构
ATP荧光检测拭子主要由密封帽、密封管及棉签三部分组成。 详细结构图为：

[image: image1.png]s

wr

i
aan




二、ATP荧光检测拭子操作流程
（1）将冷藏条件下的拭子在室温下放置约20分钟。

（2）用一只手捏紧图示2，另一只手轻旋密封管将其拔出（切勿直接将密封管拔出！）。

（3）用棉头取样,均匀擦拭物体表面,边滚动边擦拭用Z字形,擦拭面积约100cm2，或将其全部浸入待测液体之后快速拿出。取样完成后，将密封管套上。

（4）将密封杆折断，挤压图示1，使其中所盛溶液顺进液孔，全部流到棉头，摇晃拭子底部约3-5秒。(折断后的拭子必须在十秒内放入仪器检测)

（5）将拭子快速放入ATP荧光检测仪，摁下OK键，15秒后即可读数。

[image: image2.png]



宣传资料
ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪/大肠菌群检测仪/大肠杆菌检测仪 

型号:HAD-ATP
[image: image3.jpg]



产品简介
HAD-ATP ATP荧光快速检测仪是一种经济型多功能荧光检测系统：即采用同一个仪器平台进行采集、分析和报告不同类型的检测数据，使之具有简便易用、灵活、准确等优点， 
ATP荧光快速检测仪可用于医疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的专用设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。
该设备采用化学反应检测ATP，使用一种用于快速定性、定量检测大肠菌群、大肠杆菌和肠杆菌的拭子。该检测用一种全新的生物发光反应，即当有目标菌存在时，其含有的特异性酶与特异性底物反应并产生光，产生的光通过该ATP荧光检测仪进行检测可在15秒内得到检测结果。
仪器特性：
灵敏度高

HYPERLINK "http://www.51658042.com/"—— 10-15 mol 
速度快 —— 常规培养法18-24h以上，而用ATP荧光检测系统只需要十几秒钟

HYPERLINK "http://www.51658042.com/".
可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。通过检测ATP含量，可间接得出反应中微生物数量。
可操作性—— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进 行操作；而ATP荧光检测仪进行快速洁净度检测操作非常简便，只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
产品参数：1.大屏幕清晰液晶显示器
2、检测精度：5×10-15mol
3、检测范围：0 to 99999 RLUs
4、检测时间：15秒
5、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs
6、操作温度范围：5℃到40℃
7、操作湿度范围：20—85%
8、ATP回收率：90-110%
9、检出模式：RLU、大肠菌群筛查
10、50个用户ID 设定
11、可设定的结果限值个数：251个
12、2000个记忆储存
13、自动判断合格
14、自动统计合格率
15、内置自校光源
16、开机30秒自检
17、配有RS232接口，可将结果上传至PC
18、仪器尺寸（W×H×D）：
19、使用两节标准5号电池或可充电锂电池
21、备用状态（20℃）：6个月
22、中文操作手册
23、稳定的液体荧光素酶
24、润湿的一体化采集拭子
	成 套 产 品 组 成

	主机
	1台

	皮套 
	1个

	RS232接口数据线
	1条

	USB 通讯电缆
	1 条

	保修单
	1份

	中文说明书
	1份

	仪器操作及安装光盘
	1个

	随 机 的 试 剂 系 统 及 耗 材

	ATP样品采集装置
	20支


