实验室涂布机

HA-2000

北京恒奥德科技有限公司

操作手册

一、概述……………………………………………………………2

二、主要技术参数…………………………………………………3

三、设备原理及特点………………………………………………4

四、机器安装………………………………………………………5

五、设备调试与操作………………………………………………6

六、设备保养维护 …………………………………………………6

七、涂布棒规格  …………………………………………………7

八、随机备件清单 …………………………………………………8

一、概述

实验室涂布机是近些年发展起来的一种新兴实验室仪器，它是电气控制和机械有机结合的成功创新，在涂布生产领域中它可大量节省原料，改进生产工艺技术；关键是在实验的基础上极大程度上提高了涂布的重现性。

过去一般涂布实验中大多采用手工涂布，涂布不均匀，且总体效果差。为解决这些问题实验涂布机孕育而生，它的出现可谓是为蓬勃发展的涂布行业锦上添花。

实验室涂布机的作用是方便实验人员在不同的底材上精确的涂布，减小以及消除了由于涂布速度以及压力不同等人为因素造成的误差。

它主要用于胶类、纸类，薄膜类生产试验，也可用于其他相关的涂布，涂装行业。

二、技术参数

设备型号：              HA-2000

主要材质：　            不锈钢

机器尺寸(长x宽x高)：  560 x 350 x 150 mm

涂布速度：              0-180 厘米/分

涂布区域：              30厘米宽，32厘米长

刮刀规格：             10微米-3毫米，有效涂布30厘米

主机使用电源：          220V/50Hz

主机功率：              6W

重    量：              20KG

三、设备的原理与特点

本产品根据小型涂布实验要求，精心设计而成，产品力求运行可靠、操作简单。

它的基本涂布原理如下：涂布系统主要由调速电机、丝杆、滑轴、手柄、刮刀、计量表等机构组成。通过微调器调节涂布厚度，调速旋钮设定涂布速度，均匀涂布。

四、设备安装

1、机器最好在安装现场开箱，开箱前应先检查包装箱有无损伤；开箱后先检查设备情况是否良好，并根据装箱单清点，如发现有损坏、短缺等情况，应分析情况并立即书面报告我司。

2、机器安装位置应选择在无振动来源的地方；

3、机器应安装在平整而坚实的基础上，并用水平仪检查机器是否平整；

4、通电前关闭本机电源总开关，检查电源连接是否正确，检查无误后方可接通电源;

5、机器底角可以调整仪器位于水平线上;

6、玻璃涂床打开后，置于夹子里;

7、接通电源，打开开关;

五、设备调试与操作

1、将被涂布的材料放在夹子里面，将刮刀置于基材面，旋紧两端固定。

2、设置微调器，两端调零（计量表示数为零）。调节两端微调器设定涂布厚度，旋紧两端保证计量表示数不变。

3、将涂布的液体置于刮刀钱前，将测试开关置于RUN

4、涂布完成后，刮刀两端旋松，取出，将开关置于RETURN

5、撤下刮刀并清洗，做下一次涂布准备

备注：在进行涂布过程中，可以先调试其速度，将其速度开关调至所需的档位。

六、设备维护

1、经常保持机器清洁；

2、不能使用有毒药品、有机溶剂等清洗设备表面；

3、拆卸机器须由专业人员进行，使用合理的工具或设备；

4、本机所使用的变频器等电子器件出厂时已完成内部设置，不得自行更改；

5、注意防潮

七、随机备件清单

涂布机器

玻璃涂床

电源插座

刮刀