土质测试箱使用说明书

一、概述

28028土质测试箱是供中学开展环境教育、环境观测活动的实验箱。它能进行对土壤的PH值、P、N的测定。测定时间短、效果明显、直观、使用方便，有利于培养学生的动手能力，探究能力、创新能力、养成自觉保护环境的意识，全面提高学生素质，教师可以结合教材进行使用。

二、主要性能指标：

- 土壤酸碱度的测定

- 土壤中铵态氮的测定

3、速效磷的测定

三、使用方法

- 土壤的采集、土壤的结构、质地

土样采集：一般应选择耕作层0—20cm处的土壤为样品。在花棚里取土，应取中间部位，不要在田边、路边或肥料堆积过的地方取样。土样要进行编号，注明采样地点、日期，放置在玻璃小盒内。

- 土壤酸碱度的测定

器材：玻璃小盒、试管、玻棒、药匙、烧杯、量筒、漏斗、滤纸、比色管、玻璃注射器、标准色卡、PH精密试纸、蒸馏水、塑料窗纱、试剂。

1

将采集的土样风干后压成粉末，用窗纱过筛，各取1g左右的土样，分别放在试管里，各加入5mL蒸馏水充分振荡后，待土壤微粒下沉后，用洁净玻璃棒蘸取上层清液，滴在精密PH试纸上，将其颜色立即与标准色卡比色，记下相应的PH值，根据土壤酸碱度分级表，确定该土样的酸碱度情况。也可直接用酸度计（选配）测定土样的PH值，将结果填入表中。

土壤酸碱度测定记录表

| 土样编号 | 采集地点 | PH | 土壤酸碱性情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |

2

土壤酸碱度分级表

| PH | 土壤酸碱度分级表 |
| --- | --- |
| <4.5 | 强酸性土壤 |
| 4.5—5.5 | 酸性土壤 |
| 5.5—6.5 | 弱酸性土壤 |
| 6.5—7.5 | 中性土壤 |
| 7.5—8.5 | 弱碱性土壤 |
| 8.5—9.5 | 碱性土壤 |
| >9.5 | 强碱性土壤 |

- 土壤中铵态氮的测定

- 原理：土壤浸出液中铵态氮的测定原理与水中铵的测定原理相同。

- 试剂：

- 纳氏试剂：（可直接用水中铵的测定时配制的纳氏试剂）

b、酒石酸钾钠溶液：（可直接用水中铵测定时配制的酒石酸钾钠溶液）

c、硫酸钠溶液（1mol/L）：称取4g无水硫酸钠溶于25mL水中。

3

- 器材：烧杯、量筒、比色管、玻璃注射管、标准色卡。

- 测定：

a、浸提：称取风干土样2g放于25mL比色管中，加1mol/L硫酸钠溶液10mL，振荡3min过滤，滤液即为浸出液。

b、取5mL水样10mL比色管中，加水到标线，加入4滴酒石酸钾钠溶液，混匀，再加入6滴纳氏试剂，充分混匀。

在室温下放置10min后，与标准色卡对照，查得土壤中铵态氮的含量（单位mg/kg）。

4、土壤中速效磷的测定

- 原理：土壤浸出液中速效磷的测定同水中磷酸盐的测定原理。

- 试剂：

a、浓硫酸（实验室领用）

b、抗坏血酸溶液：（可直接用水中磷酸盐测定时配制的抗坏血酸溶液）。

c、钼酸盐溶液：（可直接用水中磷酸盐测定时配制的钼酸盐溶液）。

4

- 器材：漏斗、滤纸、烧杯、量筒、玻璃注射器、比色管、标准色卡

- 测定：称取风干土样2g于比色管中，加入         6mL水，加钼酸盐溶液4mL，剧烈振荡3min后放置澄清，取澄清液2.5mL至25mL比色管中加水至标线，摇匀。加入0.5mL抗坏血酸溶液，混匀。

在室温下放置15min后，与标准色卡对照，查得速效磷的含量（单位为mg/kg）。

5