水质测试箱说明书

一、概述

28026水质测试箱是供中学开展环境教育、环境观测活动的实验箱。它能进行水质的总硬度、六价铬、Pb2测定。测定时间短、效果明显、直观、使用方便，有利于培养学生的动手能力，探究能力、创新能力、养成自觉保护环境的意识，全面提高学生素质，教师可以结合教材进行使用。

二、主要性能指标：

- 水的总硬度测定

- 六价格的测定

- Pb2+的测定

三、使用方法：

- 水样的采集：水温、色度、浊度、气味

水样的采集可用木箱内的采水器，采集前应将装水容器用蒸馏水洗净，采样时再用水样冲洗2—3次，方可将水采集于容器内，一般应在水面下50cm处采集，必须避免在污水排放口进行，要有代表性、典型性。水温可用温度计插入水中静止30S至1min测得，浊度可用浊度仪（另配）测得。

器材：采水器、温度计、试管、浊度仪（另配）

1

- 水的总硬度的测定

测定原理：

在PH10的条件下，用EDTA溶液络合滴定钙和镁离子，作为指示剂的铬黑T与钙和镁形成紫红或紫色溶液。滴定中，游离的钙与镁离子首先与EDTA反应，到达终点时溶液的颜色由紫色变为亮蓝色。

试剂：

- 缓冲溶液：先将16.9g氯化铵溶于143ml氨水。另取0.78g硫酸镁和1.2g二水合EDTA二钠溶于50mL水。将两液合并，加蒸馏水定容至250ml。

- 铬黑T指示液：将0.5g铬黑T溶于100mL三乙醇胺。

- EDTA标准溶液（10mmol/L）；将二水合EDTA二钠3.725g溶于水，在容量瓶中滴定容至1000ml。

仪器

容量瓶、烧杯、量筒、玻璃注射器、锥形瓶、酸式滴定管

测定

量取50mL水样至250ml锥形瓶中，加4ml缓冲溶液和3滴铬黑T指示液,立即用EDTA标准溶液滴定,开始滴定时速度宜稍快，接近终点时宜稍慢,并充分振摇，滴定至紫色消失刚出现亮蓝色即为终点。记录消耗EDTA溶液体积的ml数。

结果的表示：

2

总硬度（CaCO3mg/L）=10×V×100 /50式中，V为滴定时消耗EDTA标准溶液的体积（ml）。

- 水中六价铬的测定

铬是生物体必需的微量元素之一。铬的毒性与其存在价态有关。通常认为六价铬的毒性比三价铬高100倍，六价铬更易为人体吸收并在体内蓄积，导致肝癌。

铬的污染来源主要是含铬矿石的加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染等行业。

方法原理：

在酸性溶液中，六价铬与二苯碳酰二肼反应，生成紫红色化合物，该化合物的色度与六价铬的含量成正比，可用目视比色测定。

试剂：

a、（1+1）硫酸：将硫酸缓缓加入同体积水中，混匀。

b、（1+1）磷酸：将磷酸与等体积水混合。

c、显色剂：称取二苯碳酰二肼0.2g，溶于50ml丙酮中，加水稀释至100ml，摇匀。色变深后不能使用。

仪器：

烧杯、量筒、比色管、玻璃注射器、标准色卡

测定：

取50ml水样于比色管中，加入（1+1）硫酸溶液和（1+1）磷酸0.5ml，摇匀，再加入2ml显色剂，充分混匀。

3

在室温下放置5-10分钟后，与标准色卡对照，查得水中六价铬的含量。

- 水中铅的测定

（1）、适用范围：地面水及部分废水。

（2）、使用说明：

- 将试纸浸于水样中，使反应区全部润湿，2秒钟后取出，甩去试纸上的多余试液，放1分钟后与标准色阶比较。

- 当试纸的变色情况与某个色阶相符，水样中Pb2+浓度即为该色阶浓度，如试纸的变色介于两色阶之间，即可根据变色情况估计出两色之间近似值作为水样中的Pb2+的浓度。

- 若水样浓度超出最大值时，可按比例稀释，混匀后再测定，测定结果乘以相应的稀释倍数。

注：①水样的PH值应在3-8之间，若不在此范围，则定预先用Hac—NaAc缓冲溶液调节至适用范围。

②试纸极易受潮，影响其灵敏度，取出所需的试纸条后，应立即测定。

- 切勿用手触摸试纸反应区，不得用食具检验水样。

贮存：试纸藏在干燥阴凉处避光贮存，取出所需试纸后，立即用胶纸将包装密封。

仪器：

烧杯、量筒、滴管、Pb2+的标准色卡、Pb2+试纸

4