- 微电流放大器

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 北京恒奥德科技有限公司

- 1、概述：微电流放大器是专供中学物理教学、电学教学演示实验时使用的专用教学仪器，它具极高的灵敏度，能将微小的直流电流放大用电表指示演示出来。该仪器可以完成直导线切割磁力线产生的感应电流、绝缘体转变为导体、气体导电、地磁发电、温差电位现象等等实验。尤其是原来需要用380V以上高压电才能完成的实验，使用了微电流放大器后，采用36V以下的安全电源便可以完成实验。仪器采用了高速率运算集成块作微放电路，分别设有毫伏级放大，电流型放大和电压型放大多路输入，而且采用了直流干电池作工作电源，零漂少，功耗低，抗干扰能力强、工作性能稳定是该仪器的主要特点，仪器结构设计合理，使用方便、可靠，全机采用印刷线路板及组扎线工艺，接触良好，维修保养方便。

- 主要技术性能：

- 2-1、毫伏级放大器：2-1-1、放大倍数：1000。2-1-2、微放电流：10- 6~ 10- 3A。2-1-3、输入阻抗：低阻抗。2-1-4、指示电表：85C1 100&#956;A（中心零位指针）。2-1-5、外接电表：中心零位灵敏度&#62;100&#956;A的指针表均可。2-2、电压型放大器：2-2-1、放大倍数：100。2-2-2、输入阻抗：高阻抗。2-3、电流型放大器：    2-3-1、输出电流：&#62;300mA。2-3-2、输入阻抗：高阻抗。2-4、工作环境：温   度：0&#8451;-40&#8451;。相对湿度：＜80%。2-5、工作电源：DC 6V（4节5号电池）。2-6、工作时间：连续。

- 1-3、面板控制器说明：

- 3-1、电源开：仪器的电源开关，当该开关板向&#8220;电源开&#8221;端时为接通全机电源，电源指示灯发红光。3-2、毫伏级输入：仪器的毫伏级放大器的接入接口。3-3、输入：分别对应电压型放大器和电流型放大器的输入接口。3-4、输出：该控制器在仪器后板，分别对应毫伏级放大器，电压型放大器和电流型放大器的输出接口。3-5、调零：毫伏级放大器显示电表零位调节器。3-6、电表：仪器的毫伏级放大器外接显示电表接口，&#8220;+&#8221;端接外接电表的正极，&#8220;-&#8221;端接外接电表的负极。外接电表采用直流电流表，灵敏度为100微安，且最好电表的零点可定位在表面的中心位置。可显示 -100&#956;A ~ 0 ~ +100&#956;A范围为好。3-7、电池盖：在仪器后面板上的电池盖处，仪器的工作电源电池架外封盖，旋开两端紧固螺丝，安装4节5号电池，重新盖好并紧固螺丝，仪器便可工作。4、使用说明：4-1、用螺丝刀旋开紧固电池盖的螺丝，按点端为正极，弹簧端为负极，安装4节5号电池，然后盖好电池盖并紧固好螺丝。4-2、使用毫伏级放大器时，如需加大演示效果，可选用J15002型或J15003型数字演示电表等，灵敏度100&#956;A的大面板电表，用导线将电表的两输入端子对应仪器的&#8220;电表&#8221;的&#8220;+&#8221;和&#8220;-&#8221;端连接。调较好电表的机械零位(数字表不用调)。4-3、将&#8220;电源开&#8221;开关板置&#8220;电源开&#8221;端，这时，电源指示灯发光，能观察到电表的指针在一定范围内摆动，说明放大器已进入了工作状态，预热约1-2分钟，放大器便进入稳定状态。用一短导线将&#8220;毫伏级输入&#8221;端两接线柱短路连接，然后调节放大器的&#8220;调零&#8221;电位器旋钮，使电表指针指示为零即可进行具体的实验了。4-4、实验举例：4-4-1、电磁感应实验：-2-用一段单跟导线接在放大器的&#8220;毫伏级输入&#8221;两接线柱上，取一U型磁铁或使用J24038型电磁感应演示器的均匀电磁场，使导线垂直方向切割磁力线，可以观察到，在导线垂直切割电力线时电表的指针迅速摆动，说明有感生电流产生，实验验证了电磁感应原理。4-4-2、验证地球磁场：A、取仪器附件中的&#8220;多匝线圈&#8221;，将线圈的两端接到微电流放大器&#8220;毫伏级输入&#8221;传输线的两鳄鱼夹上。B、将线圈置于与地面垂直的方位，手执线圈两端引线的交汇点，然后转动线圈，可以观察到电表指针偏转，说明此时有感生电动势产生。根据电磁感应原理，说明线圈在切割磁力线。改变线圈的转动方向，电表偏转方向也随之改变。实验证明：地球磁场的存在并磁极有方向。老师们也可使用该放大器完成温差电现象，生物电现象等实验。4-4-3、传感器应用实验--光控路灯：A、按图一选电压型放大器将光敏电阻RG、可变电阻器R1、R2及发光二极管用实线电路板装接好，+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。B、接上外接的+6V电源并开启放大器的&#8220;电源开&#8221;，慢慢调整R1，使LED发光。再用物件遮挡照射到光敏电阻面表，此时可观察到LED息灭，完成光控路灯实验。4-4-4、传感器应用实验&#8212;温控报警器：A、按图二选电流型放大器将热敏电阻RT、可变电阻器R1、蜂鸣器用实线电路板装接好，+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。

B、接上外接的+6V电源并开启放大器的“电源开”，将热敏电阻靠近热源，慢慢调整R1。直到蜂呜器发出声响。将热敏电阻移开热源，蜂呜器声响停止。完成温控报警实验。

5、仪器维护及常见故障维修

5-1、仪器使用完毕，应将电池卸下，存放在通风干燥处。

5-2、爱护仪器，搬运要小心，防止碰撞。

5-3、如需打开仪器修理，可拆开仪器的上盖，便可检查仪器内部各元器件和连线。

5-4、仪器长期不用，最好三个月内能通电一次，每次通电在15分钟左右，以延长其使用寿命。

5-5、特别注意事项：

5-5-1、微电流放大器是一种灵敏度极高的显示指示仪器，使用时切记不要接入大于100μA电流的电源信号，这样很容易损坏仪器。

5-5-2、微电流放大器使用电池供电，电池安装在仪器的背面电池盒内，安装电池时要注意电池的极性（电池盒内的弹簧处为负极）。

5-5-3、为免电池漏液损坏仪器，实验完毕后应把电池取出，下次使用时再装上。

5-5-4、为了远距观察演示实验，可外接大型教学电流表，外接电流表时要注意极性，这时外接电表和仪器面板电表同时工作，演示效果更好。

6、仪器附件

6-1、使用说明书   1本。

6-2、多匝线圈的   1个

6-3、产品合格证   1个