土壤腐蚀野外组合测试仪

一、仪器特点

该测试仪根据土壤腐蚀与防护野外测试工作多年的经验，将所需要用的三十种五十六个各类仪表、电极、试剂、用具等加以重新设计和组合，使之小型化，并且处于随时可用的工作状态，组装在两只小型测试箱中。便于携带到野外，现场完成与土壤腐蚀与防护有关的十个项目的分析和测试。方法合理，数据可靠，灵活便捷。

二、性能指标

土壤电化学测定：

1、土壤电阻率的测定：           精度    ± 0.1   Ω/m     量程0-1000Ω

2、土壤中金属腐蚀电位的测定：   精度    ± 10mV           量程±2000mv

3、土壤电位梯度的测定：         精度    ± 1  mV/m        量程±2000mv

4、土壤氧化还原电位的测定：     精度    ± 10 mV          量程±2000mv

5、土壤pH的测定：               精度    ± 0.05 pH        量程0-14ph

土壤理化性质测定：

6、土壤含水量的测定：           精度     1     ％

7、土壤容重的测定：             精度     0.02  g/m3

8、土壤总孔隙度的测定：         精度     2     ％

9、土壤含气率的测定：           精度     2     ％

10、土壤硫化物的测定：          精度     0.1   ppm

另：土壤质地的现场鉴别；野外土壤剖面描述及样品采集。

三、应用范围

该仪器适用于材料土壤腐蚀试验基础数据的测试与积累、土壤腐蚀环境的勘测，地下金属构件腐蚀状况的调查，以及地下输油输气管道及电缆腐蚀穿孔原因的诊断等。除第二、三两个项目以外，其余八个项目，也可以用于各野外台站土壤理化性质的原位测定。

该仪器已广泛应用于全国各大油田、输油输气公司、钢铁、能源、电信、城建、国防等部门。