# 侧面光检测仪 型号 CMG-50/100

## 一、简介

侧面光检测仪是依据中华人民共和国国家标准GB11614-

2009《浮法玻璃》要求设计，用于检测浮法玻璃外观缺陷的辅助设

备，与外观检测仪配合使用，可以测试浮法玻璃各种缺陷的数量和尺寸，是浮法玻璃生产企业必备的质检设备。

## 二、原理

侧面光检测仪在封闭的灯箱内装有碘钨灯，灯箱上有一可以开启的狭缝，玻璃横插入狭缝向前运行，光线从玻璃断面射入玻

璃，由于玻璃上各种缺陷对光线的漫射，缺陷在玻璃板面上呈现亮

点，记下亮点的位置，用外观检测仪和读数显微镜检测缺陷的种类和大小。

## 三、技术参数

1、光源：碘钨灯  功率：500W  1000W（可选）

2、狭缝开启的最大宽度：20㎜

3、狭缝与光源间距：100㎜

4、设备尺寸：1270㎜ ×650㎜ ×900㎜

5、电源：AC.220V

侧面光设备照片